| АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ заседания по установлению стажа муниципальной службы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.11.2023 |  | № | 756 |
| пгт Свеча |  |  |  |

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования  муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области

В соответствии с частью 4 статьи 29.2 и статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью1 статьи 105 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», постановлением администрации Свечинского муниципального округа от 22.12.2022 № 842 "Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области и внесения в них изменений", администрация Свечинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Свечинский муниципальный округ (далее – МНГП) согласно приложению.

2. Разместить утвержденные МНГП в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 5 дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Направить в министерство строительства Кировской области уведомление о размещении утвержденных МНГП в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок не превышающий 30 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава Свечинского

муниципального округа                          Г.С. Гоголева

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением  администрации

Свечинского муниципального округа

от  23.11.2023  №  756

( в редакции постановления администрации

Свечинского муниципального округа

от 25.07.2024 № 431)

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования

Свечинского муниципального округа Кировской области

- 1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Свечинского муниципального округа Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 102 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области), постановлением администрации Свечинского муниципального округа Кировской области от 22.12.2022 № 842 « Об утверждении порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области».

Местные нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия среды жизнедеятельности населения Свечинского муниципального округа, введения требований к организации территории и расчетных градостроительных показателей.

- 1.2. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Свечинского муниципального округа Кировской области и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области, относящимися к следующим областям, указанным в статье 102 Закона области:

- 1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- 2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов муниципального округа;

- 3) физическая культура и массовый спорт;

- 4) образование (в случае подготовки генерального плана  муниципального округа);

- 5) здравоохранение (в случае подготовки генерального плана  муниципального округа);

- 6) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов (в случае подготовки генерального плана  муниципального округа);

- 7) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.

- В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека местные нормативы содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использование территорий.

- 1.3. Расчетные показатели, содержащиеся в основной части местных нормативов, применяются при подготовке документации по планировке территории, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном проектировании.

- 1.4. Для объектов местного значения, на которые не установлены расчетные показатели настоящими местными нормативами, следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, законами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Кировской области.

1.5. Местные нормативы градостроительного проектирования не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, содержащиеся  в региональных нормативах.

1.6. Объектами градостроительного нормирования является обеспеченность объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

1.7. Размещение объектов градостроительного нормирования определяется документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки территории муниципального округа, проектами планировки.

К документам территориального планирования Свечинского муниципального округа Кировской области относится генеральный план муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области.

Целями разработки документов территориального планирования являются обеспечение устойчивого развития территории Свечинского муниципального округа Кировской области, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, определение назначения территории исходя из совокупности природных, социальных, экономических, экологических и иных факторов.

- Состав, порядок подготовки генерального плана муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области, порядок подготовки и внесения изменений в него, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами.

- 1.8. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Свечинского муниципального округа Кировской области, независимо от их организационно-правовой формы, если иные расчетные показатели не предусмотрены местными нормативами градостроительного проектирования муниципального округа.

- 1.9. Местные нормативы включают в себя следующие разделы :

- 1.9.1. Область применения.

- 1.9.2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования.

- 1.9.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

- 2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования.

- 2.1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области электроснабжения

- 2.1.1. На территории Свечинского муниципального округа проектирование муниципальной энергетической системы следует осуществлять с учетом обеспечения электроснабжения всех населенных пунктов, расположенных на территории Свечинского муниципального округа.

- 2.1.2. Проектирование электрических сетей распространяется на вновь сооружаемые и реконструируемые электрические сети  муниципального округа, в том числе на электрические сети к отдельным объектам, находящимся на территории Свечинского муниципального округа, независимо от их ведомственной принадлежности.

- 2.1.3. Воздушная линия электропередачи (линия связи, обслуживающая электрическую сеть) размещается на обособленных земельных участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного специального назначения или землям муниципального округа и предназначенных для установки опор указанных линий.

2.1.4. Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли.

2.1.5. Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как: площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения;

площадь контура, отстоящего на 1,5 метра от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

2.1.6. Минимальные размеры обособленных земельных участков для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше, в конструкции которой используются закрепляемые в земле стойки (оттяжки), допускается определять как площади контуров, отстоящих на 1 метр от внешних контуров каждой стойки (оттяжки) на уровне поверхности земли, - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель (кроме земель сельскохозяйственного назначения), и на 1,5 метра, - для земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

2.1.7. Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных линий электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети) определяются исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов опор, несущей способности грунтов и необходимости инженерного обустройства площадки опоры с целью обеспечения ее устойчивости и безопасной эксплуатации.

2.1.8. Размеры земельных участков (частей земельных участков), которые используются хозяйствующими субъектами в период проведения инженерных изысканий при проектировании воздушных линий электропередачи (линий связи, обслуживающих электрические сети), определяются проектной документацией на проведение указанных работ.

2.1.9. Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.

2.1.10. Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с требованиями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмотренными пунктом "а" приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220).

2.1.11. В целях строительства линейных объектов используются прежде всего нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

2.1.12. На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, реконструкции линейных объектов, использование лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.

2.1.13. Определение размеров предоставляемых лесных участков для целей строительства, реконструкции и капитального ремонта линий электропередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, должно осуществляться в соответствии с содержанием разработанной в установленном порядке и прошедшей государственную экспертизу (в случаях, когда это обязательно) проектной документации.

2.1.14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня объектами местного значения в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Укрупненные показатели электропотребления для проживающего населения, приведенные в таблице 1 установлены на основании приложения Л СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и рекомендованы для определения минимальной необходимой мощности объектов электроснабжения.

Таблица 1.

| № п/п | Степень благоустройства поселения | Электропотребление, кВтч/на 1 чел в год | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Городские и сельские населенные пункты по степени благоустройства |  | Используется для предварительных расчетов |
| 1 | Не оборудованные стационарными электроплитами, без кондиционеров | 950 |  |
| 2 | Не оборудованные стационарными электроплитами, с кондиционерами | 1000 | Используется для предварительных расчетов |
| 3 | Оборудованные стационарными электроплитами, без кондиционеров | 1350 |  |
| 4 | Оборудованные стационарными электроплитами, с кондиционерами | 1920 |  |

Примечание: Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

2.1.15. Размеры охранных зон воздушных линий электропередачи приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Линии электропередачи | Расчетные показатели – размеры охранных зон, м |
| --- | --- |
| Воздушные линии электропередачи напряжением , кВт : |  |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150,220 | 25 |
| 330, 500, +/-400 | 30 |
| 750, +/-750 | 40 |

2.1.16. Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.2

| Напряжение кабельных линий электропередачи, кВ | Расчетные показатели – ширина полос, предоставляемых земель, м |
| --- | --- |
| до 35 | 6 |
| 110 и выше | 10 |

2.1.17. Размеры охранных зон кабельных линий электропередачи приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Линия электропередачи | Расчетные показатели – размеры охранных зон, м |
| --- | --- |
| Кабельные линии электропередачи: |  |
| Подземные | 1 |

2.2. Расчетные показатели по объектам теплоснабжения

2.2.1. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 41-02.

2.2.2. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водозабором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.

2.2.3. Расчетные показатели по объектам, относящимся к области теплоснабжения населения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование вида объектов местного значения | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные Центральные тепловые пункты Теплопроводы магистральные и распределительные | Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных см. п.2.2.2 | Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га |  |
|  |  |  | На твердом топливе | На газомазутном топливе |
|  |  | До 5 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | От 5 до 10 (от6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
|  |  | От 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |

2.3. Расчетные показатели  объектов, относящихся к области водоснабжения и водоотведения

2.3.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса)* | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Еденица измерения | Всего | Холод ное водо снаб жение | Горячее водо снаб жение | Водо-отве-дение | Единица измере ния | Вели чина |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб.метр в месяц на 1 чел. | 3,68 | 2,63 | 1,22 | 3,68 | не нормируется не нормируется |  |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб.метр в месяц на 1 чел. | 7,46 | 7,46 | - | 7,46 |  |  |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными | куб.метр в месяц на 1 чел. | 3,15 | 3,15 | - | 3,15 |  |  |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией ( в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1500-1550 мм | куб.метр в месяц на 1 чел. | 4,86 | 4,86 | - | - |  |  |
| 5 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, с местной канализацией ( в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб.метр в месяц на 1 чел. | 3,86 | 3,86 | - | - |  |  |

Примечание:

Показатели указаны в таблице в соответствии с распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 21.12.2015 № 102-р «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области.

2.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения

2.4.1. Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

2.4.2. При проектировании газораспределительных систем на территории муниципального округа следует руководствоваться техническими условиями на присоединение объекта газового хозяйства к источникам газораспределения, выдаваемых владельцам газовых сетей.

2.4.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов газоснабжения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № | Наименование объекта (наименование ресурса) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Установлена газовая плита при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | кг/чел. в месяц | 10,45 | не нормируется |  |
| 2 | Установлена газовая плита и газовый водонагреватель | кг/чел. в месяц | 16,94 |  |  |
| 3 | Установлены местные отопительные приборы | кг/на кв. метр отапливаемой площади | 5,26 |  |  |

Примечания:

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 26.04.2007 № 93/200 « О нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета»;

Размеры земельных участков складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га.

2.5. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного

значения в области автомобильных дорог местного значения

Автомобильные дороги местного значения  вне границ  населенных пунктов в границах муниципального округа

2.5.1. Проектирование автомобильных дорог местного значения осуществляется на основании документов территориального планирования Свечинского муниципального округа.

- 2.5.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (основные расчетные параметры) автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Показатель (название) | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель, единица измерения | Показатель максимальной доступности | Показатель единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа | 0,05 | км/кв. км площади муниципального образования | Не устанавливается |  |
| 2 | Автомобильные дороги с твердым покрытием | Поселок городского типа в составе муниципального округа – не менее 75 % | % | Не устанавливается |  |
| 3 | Улицы, автомобильные дороги | 10 | км/1000 жителей | Устанавливается для городских населенных пунктов в зависимости от морфологии уличной сети, но не более 5 минут | Время пешей доступнос- ти от подъезда/ выхода с участка до элемента уличной сети, мин |

- Примечание:

- Показатель минимальной обеспеченности протяженности жилых улиц относительно плотности населения рассчитывается по формуле № 8 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (где шаг сети улиц дорог и кварталов в метрах, определяющий размеры микрорайонов и кварталов определяется с учетом положений раздела 5.2. СП 396.1325800.2018).

2.5.3. Классификацию автомобильных дорог в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» следует принимать по таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Наименование показателей | Классификация автомобильных дорог | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации |
|  | Автомобильные дороги местного значения (муниципальные) | Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения может утверждаться органами местного самоуправления |
| Виды разрешенного использования автомобильных дорог | Автомобильные дороги общего пользования | Предназначены для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. |

2.5.4. Предельные значения расчетных показателей основных параметров автомобильных дорог местного значения приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| Основные расчетные параметры | Предельные значения расчетных показателей для автомобильных дорог |  |
| --- | --- | --- |
|  | IV категории | V категории |
| Число полос движения | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3 | 4,5 и более |
| Центральная разделительная полоса | не требуется |  |
| Пересечения: - с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками | допускаются в одном уровне |  |
| Примыкания в одном уровне | допускаются |  |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 80 | 60 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м | 300 | 150 |
| Наибольший продольный уклон, % | 60 | 70 |
| Ширина земляного полотна, м | 10,0 | 8,0 |

2.5.5. Предельные значения расчетных показателей – минимальные расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки следует принимать в соответствии с таблицей 5.3.

Таблица 5.3

| Категория автомобильной дороги | Условия размещения | Предельные значения расчетных показателей – минимальное расстояние от бровки земляного полотна, м |
| --- | --- | --- |
| IV (V) | не нормируются | - до жилой застройки – 50; - до садоводческих, огороднических, дачных объединений - 25 |

- 2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные

показатели максимально допустимого уровня территориальной

доступности таких объектов

2.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты транспортного обслуживания местного значения муниципального округа |  |  |  |
| 1 | Автовокзалы для межмуниципального транспортного сообщения, объект |  |  |
|  | муниципальный округ | 1 | Не нормируется |

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.7.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в  области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование вида объекта | Еденица измерения | Показатель минимальной обеспеченности | Показатель минимальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек | Штук | 1 | Не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом) |
| 2 | Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек | Штук | 3 | Не более 15 минут шаговой доступности |
| 3 | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек | Штук | 3 | Не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом) |
| 4 | Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров | Штук | 1 | Не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом) |
| 5 | Лыжные базы с трассой длиной до 5 километров | Штук | 3 | Не устанавливается |

Примечание:

Расчет показателя минимальной обеспеченности в области физической культуры и спорта произведен в соответствии СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) и Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»

для муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области с численностью населения – 5 744 человек:

1. Многофункциональные	спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек.

Нормативный показатель обеспеченности объектами – 70 кв.м.общей площади объекта на 1000 человек.

Расчет норматива : 70 кв.м. х 5744 чел. / 1000 чел.= 402 кв.м.общей площади объекта

Установлено значение нормативного показателя – 1объект.

2. Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек.

Нормативный показатель обеспеченности объектами – 59 объектов

на 100 000 жителей.

Расчет норматива:  5744чел. х 59 объектов/ 100 000 чел.= 3,39

Установлено значение нормативного показателя – 3 объекта.

3. Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, лыжные базы с трассой длиной до 5 километров.

Нормативный показатель обеспеченности объектами – 46 объектов на

100 000 жителей.

Расчет норматива:  5744чел. х 46 объектов/ 100 000 чел.= 2,64

Установлено значение нормативного показателя – 3 объекта.

4. Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров.

Нормативный показатель обеспеченности объектами –5 объектов на 100000 жителей.

Расчет норматива: 5744 чел. х 5 объектов / 100000 чел.= 0,29

Установлено значение нормативного показателя – 1объект.»

- 2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

- 2.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать  в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | поселок городского типа в составе муниципального округа | 58 | 1000 метров |
|  | сельские населенные пункты в составе муниципального округа | 47 | 2 км пешеходной доступности 10 км транспортной доступности |
| 2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | поселок городского типа в составе муниципального округа | 98 | 1000 метров |
|  | сельские населенные пункты в составе муниципального округа | 98 | для обучающихся, получающих начальное общее образование, – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, – 4 км пешеходной доступности и 10 км транспортной доступности |
| 3* | Школы-интернаты, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | муниципальный округ | 1,95 | не нормируется |
| 4* | Внешкольные учреждения, мест на 1 тыс. человек |  |  |
|  | муниципальный округ | 98,5 мест, в т.ч.: станция юных туристов – 4; спортивная школа – 20; детская школа искусств или музымузыкальная, художественная, хореографическая школа – 12 | не нормируется |

* в случае потребности  муниципального образования в данных объектах.

Примечание:

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011.

2. Вместимость организаций в области образования и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков организаций в области образования, не указанных в приложении Д к СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.9.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| № | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области здравоохранения местного значения муниципального округа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аптеки | на 2 тыс. чел. | 1500 метров |
| 2 | Пункт первой скорой помощи | на 0,5 тыс. чел. | 500 метров |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 1000 метров |
| 4 | Амбулатория |  | 1500 метров |

Примечание:

1. Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населенных пунктах с численностью населения 300 человек, отдаленных от других населенных пунктов водными и другими преградами.

2. В сельских населенных пунктах следует размещать 1 аптеку или аптечный пункт на сельское поселение. Аптечный пункт следует размещать в случае отсутствия аптеки на территории населенного пункта. В сельских населенных пунктах допускается размещать 1 аптечный пункт на несколько населенных пунктов при соответствующем обосновании.

3. Лечебно-профилактические организации (далее ЛПО) размещаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10

2.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов

2.10.1. Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, и местоположение таких объектов принимаются в соответствии с Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований Кировской области, утверждаемой распоряжением Правительства Кировской области .

2.10.2. Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов периодически (один раз в пять лет) должно уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться. Для Кировской области утверждаемые распоряжением Правительства Кировской области ориентировочные расчеты норм отходов могут приниматься по таблице 10.

Таблица 10

| Виды отходов | Удельные нормы накопления на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы |  |  |
| От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом | 190-225 | 900-1000 |
| От прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Крупногабаритные отходы |  |  |
| Смет с 1 кв.м. твердых покрытий улиц, площадей, парков | 5-15 | 8-20 |
| Жидкие бытовые отходы из выгребов (в неканализованной застройке) | - | 2000-3500 |

2.10.3. Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

2.10.4. Размер санитарно-защитных зон свалок и полигонов ТБО устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.10.5. Не допускается размещение полигонов:

- на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников;

- во всех зонах охраны курортов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

2.10.6. При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

2.11. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.11.1. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной     доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек |  |
|  | Поселок городского типа в составе муниципального округа | 10 | не нормируется |
|  | Сельский населенный пункт в составе округа | 12 | не нормируется |
| 2. | Объекты в области культуры и искусства местного значения |  |  |
| 2.1 | Музеи, объект | 2 | не нормируется |
| 2.2 | Выставочные залы, объект | 2 |  |
| 2.3 | Клубы, учреждения клубного типа мест на 1 тыс. жителей | 80 | не нормируется |
|  | сельские населенные пункты в составе муниципального округа |  |  |
| 2.4 | Библиотека, объект муниципальный округ | 1 | не нормируется |
| 3. | Административно-деловые объекты местного значения |  |  |
| 3.1 | Муниципальные архивы, муниципальный округ, объект | 1 | не нормируется |
| 3.2 | Отделы ЗАГС, объект муниципальный округ | 1 | не нормируется |
| 3.3 | Центры занятости населения, объект муниципальный округ | 1 | не нормируется |

Примечание:

1. Время доступности парков должно составлять не более 20 минут.

2. Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  приложением Д СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов.

2.12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами специального назначения

2.12.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами специального назначения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

| № | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты ритуальных услуг местного значения муниципального округа |  |  |  |
| 1 | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | Размер земельного участка - 0,24 га | В соответствии с санитарными правилами |

2.12.2. В состав зон специального назначения могут включаться зоны размещения кладбищ и крематориев, скотомогильников, объекты размещения отходов производства и потребления и иные объекты, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

2.12.3. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", СанПиН 2.1.1279-03"Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения".

2.12.4. Не разрешается размещать кладбища на территориях:

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных вод;

- зон санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

2.12.5. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

- санитарно-эпидемиологической обстановки;

- градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

- геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

- почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;

- эрозионного потенциала и миграции загрязнений;

- транспортной доступности.

2.12.6. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

2.12.7. Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га. При этом также учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на одно захоронение.

2.12.8. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га.

- 2.13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами в области предупреждения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

и ликвидации их последствий и расчетные показатели

максимально допустимого уровня территориальной доступности

таких объектов

2.13.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

|  | Объект, единица измерения | Норма обеспеченности, количество пожарных депо/пожарных автомобилей | Радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований регионального значения |  |  |  |
| 1 | Пожарное депо в населенном пункте с населением до 5 тыс. чел. | 1/2 | 2500 метров |

Примечания:

1. Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на дороги местного значения.

2. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

3. Радиус обслуживания пожарного депо (поста) должен определяться из условия пути следования до наиболее удаленного здания или сооружения по дорогам общего пользования или проездам. В случае превышения указанного радиуса на территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий необходимо предусматривать дополнительные пожарные посты.

4. Выезды из пожарных депо и постов должны быть расположены так, чтобы выезжающие пожарные автомобили не пересекали основных потоков транспорта и пешеходов (в сельских поселениях - скотопрогонов)

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Свечинского муниципального округа с учетом:

- социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области;

- стратегии социально-экономического развития муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области на период до 2035 года, утвержденной решением Свечинской районной Думы от 27.09.2019 № 35/273;

- генерального плана Свечинского муниципального округа Кировской области, утвержденного решением Думы Свечинского муниципального округа Кировской области от 11.03.2022 № 25/241;

- предложений органов местного самоуправления муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области и заинтересованных лиц;

- федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

- региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  и  расчетные показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов подготовлены в соответствии с:

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";

Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Законом Российской Федерации от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания в Российской Федерации";

Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации";

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 N 360 "Об определении границ зон затопления, подтопления";

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети";

СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги;

СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения;

СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий;

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации" (применяется в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей;

СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

ГОСТ 17.5.3.01-78 "Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов";

НПБ 101-95"Нормы проектирования объектов пожарной охраны";

СанПиН 2.1.2882-11"Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01"Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";

СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

СП 2.1.7.1038-01"Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов";

Законом Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области";

Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649

«О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры.

__________________